ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Своду правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения»

# Содержание

| 1 Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| --- | --- |
| 2 Основная часть. Анализ законодательных и нормативных правовых актов, национальных стандартов, сводов правил, иных документов, содержащих требования к составу и содержанию разделов проектной документации, а также к порядку её разработки, согласования и утверждения. формирование и обоснование структурных элементов свода правил. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.1 Анализ положений законодательных и нормативных правовых актов, вызывающих затруднения их реализации при осуществлении архитектурно-строительного проектирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.2 Формирование и обоснование раздела «Общие положения» свода правил, а также порядка разработки проектной документации. . . . . . . . . | 18 |
| 2.3 Формирование и обоснование состава и требований к содержанию разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.4 Формирование и обоснование данных и требований к объекту капитального строительства, включаемых в состав задания на проектирование зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. . . . . . . | 29 |
| 2.5 Формирование перечня технико-экономических показателей, включаемых в организационно-распорядительный документ об утверждении проектной документации объектов жилищно-гражданского назначения . | 32 |
| 3 Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| Приложение 1 Примерный состав задания на проектирование объектов капитального строительства (зданий и сооружений) жилищно-гражданского назначения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 |
| Приложение 2 Разъяснения по содержанию идентификационных признаков зданий и сооружений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |

# 1	Введение

1.1	Работа по теме «Разработка свода правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения»  осуществляется  в  соответствии с Договором № 1-3-03-13 от 17 декабря 2013 г., заключенным между Общероссийской негосударственной некоммерческой организацией «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее – Национальное объединение проектировщиков)  (именуемое в дальнейшем – Заказчик) и ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» (именуемое в дальнейшем – Исполнитель).

1.2	Целью работы является разработка свода правил, определяющего порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации, а также устанавливающего состав и требования к содержанию разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения.

При разработке свода правил должно быть обеспечено выполнение следующих задач:

−	преемственность состава и наименований разделов проектной документации, установленных в настоящее время в части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2] в связи с тем, что указанные документы требуются для получения разрешения на строительство в соответствии с частью 7 статьи 51 Кодекса и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно статье 55 Кодекса;

−	содержание разделов обеспечивает подготовку проектной документации как для осуществления нового строительства, так и реконструкцию существующих объектов капитального строительства.

В состав свода правил в виде приложений должны быть включены следующие документы:

−	задание на проектирование объектов капитального строительства жилищно-гражданского назначения;

−	примерный перечень технико-экономических показателей, включаемых в организационно-распорядительный документ при утверждении проектной документации.

1.3	Целью первого этапа работы является разработка первой редакции проекта свода правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения».

1.4	Объектом исследования являются положения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, технических регламентов, нормативно-технических и организационно-методических документов федеральных органов исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право в пределах своих полномочий осуществлять функции нормативно-правового регулирования, национальных стандартов, сводов правил  и других документов, содержащие требования к составу и содержанию разделов проектной документации, а также к порядку её разработки, согласования и утверждения.

1.5	Как показала практика последних лет, законодательное регулирование вопросов состава и содержания проектной документации и порядка её разработки, согласования и утверждения не позволяет оперативно реагировать на перманентно изменяющиеся законодательные акты и нормативные документы. В этой связи создание соответствующего  свода правил дает возможность  синхронно пересматривать отдельные нормы в соответствии с действующей законодательной и нормативной базой и является актуальной задачей.

1.6	В ходе исследований осуществлён анализ законодательной и нормативной базы в части уточнения отдельных положений Положения о  составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением  Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее – Положение) [27] и приведения их в соответствие с нормами и положениями иных законодательных и нормативных актов и нормативных документов.

Кроме того, в процессе анализа  были выявлены требования к составу задания на проектирование, а также к порядку разработки проектной документации применительно к зданиям и сооружениям жилищно-гражданского назначения.

1.7	В результате проделанной работы подготовлены:

1)	Пояснительная записка.

2)	Проект свода правил «Порядок разработки и состав проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения». Первая редакция;

3)	Сводка замечаний и предложений по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации на объекты капитального строительства непроизводственного назначения и требования к их содержанию».

1.8	Все работы, предусмотренные Техническим заданием по теме по первому этапу, выполнены в полном объёме.

# 2.	Основная часть.  Анализ законодательных и 
нормативных правовых актов,  национальных стандартов, 
сводов правил, иных документов, содержащих требования 
к составу и содержанию разделов проектной документации, 
а также к порядку её разработки, согласования и утверждения. 
формирование и Обоснование структурных элементов Свода правил

## 2.1	Анализ положений законодательных и нормативных правовых актов, вызывающих затруднения их реализации при осуществлении архитектурно-строительного проектирования

2.1.1  При анализе положений законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе технических регламентов, а также иных нормативно-технических и организационно-методических документов, принятых федеральными органами исполнительной власти, в том числе национальных стандартов, сводов правил и других документов, содержащие требования к составу и содержанию разделов проектной документации, а также к порядку её разработки, согласования и утверждения был выявлен целый ряд нечётких формулировок, противоречивых установок и иных недочётов, которые неизбежно приводят к недопониманию или неоднозначному толкованию их положений.

Учитывая, что значительное количество этих недоработок выходит за рамки «области применения» подготавливаемого проекта свода правил, ниже приведены примеры только тех возникающих проблем, которые требуют своего решения в рамках поставленной задачи. При этом при формулировании положений свода правил Исполнитель стремился решать возникающие коллизии, не выходя из правового поля действующего законодательства.

2.1.2  В Градостроительном кодексе Российской Федерации отсутствует чёткое определение понятия «стадийность архитектурно-строительного проектирования», о наличии которой упоминается в части 5 статьи 47 Кодекса [2] в качестве одного из элементов, который влияет «на вид инженерных изысканий, состав, объём и метод их выполнения».

При этом во всех статьях Главы 6 «Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства» упоминается понятие «проектная документация», в том числе в статьях 52 ÷ 54, регламентирующих вопросы строительства, строительного контроля и государственного строительного надзора.

Общеизвестно, что строительство осуществляется не по «проектной документации», а по подготовленной на её основе «рабочей документации».  Естественно это известно и авторам Градостроительного кодекса Российской Федерации. Не случайно в части 5 статьи 52 Кодекса [2] установлено:

«В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, (далее также - органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы:

1)	копия разрешения на строительство;

2)	проектная документация в полном объёме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;

3)	копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

4)	общий и специальные журналы, в которых ведется учёт выполнения работ;

5)	положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса».

Совершенно очевидно, что состав «проектной документации», установленной частями 12 и 13 статьи 48 Кодекса, а также направленной на экспертизу (пункт 1 части 8 статьи 49 Кодекса), существенно отличается от состава проектной документации в полном объёме, о котором идёт речь в пункте 2 части 5 статьи 52 Кодекса [2].

Подтверждение сделанного выше предположения можно найти в первом абзаце пункта 13 «Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54, в котором указывается, что «определение соответствия выполняемых работ требованиям (в том числе) … проектной и рабочей документации».

2.1.3 Наличие двух стадий проектирования окончательно подтверждено пунктами 3 и 4 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, из которых следует:

а)	наличие двух видов документации: проектная документация и рабочая документация;

б)	рабочая документация подготавливается на основе проектной документации (т.е. на второй стадии проектирования).

Обращается внимание, что именно в рабочей документации устанавливаются все критерии, требования, допуски и другие характеристики на соответствие которым проверяется качество строительной продукции в процессе строительства, монтажа, наладки в соответствии с пунктом 3 и 4 части 1 статьи 39 Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» [4].

2.1.4 Проведённые исследования позволяют установить две обязательные стадии проектирования: проектная документация, рабочая документация.

Вместе с тем в процессе исследования выявилась группа объектов, документация на строительство которых может разрабатываться в одну стадию (условное название «рабочий проект»).

К ним в первую очередь относятся объекты, проектная документация на которые не подлежат государственной или негосударственной экспертизе. Вместе с тем на эти объекты требуется разработка документации для получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Исходя из вышеизложенного предлагается включить в проект свода правил положение следующего содержания:

«Архитектурно-строительное проектирование осуществляется в две стадии:

−	«проектная документация»;

−	«рабочая документация».

Архитектурно-строительное проектирование может быть осуществлено в одну стадию «рабочий проект» в случае, если имеет место совокупность следующих обстоятельств:

а)	проведение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы проектной документации не является обязательным в соответствии с частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б)	застройщиком или техническим заказчиком принято решение не направлять проектную документацию на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу.

В этом случае состав и требования и содержанию рабочего проекта устанавливается застройщиком (заказчиком, техническим заказчиком) в задании на проектирование в зависимости от содержания работ, выполняемых при строительстве. При этом в составе рабочего проекта должны быть представлены документы и материалы в объёме необходимом и достаточном для получения разрешения на строительство согласно частям 7 и 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно частям 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.1.5 Положением пункта 4.2 Технического задания по теме указано на необходимость «выявления проблемных вопросов, возникших у пользователей в процессе архитектурно-строительного проектирования, после введения в действие Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87» (далее – Положение [27])».

Проведённый анализ показал, что имеет место дублирование, а также несогласованность требований отдельных разделов Положения [27]. Кроме того, в ряде случает, нормы Положения вошли в противоречие с положениями статей Градостроительного кодекса Российской Федерации [2] или не корреспондируются с обычаями делового оборота при подготовке проектной и рабочей документации, а также с организационно-технологической документацией, разрабатываемой подрядчиком, осуществляющим строительство, например:

2.1.5.1  Пунктами 3 и 4 Положения [27] установлено:

«3.	Проектная документация состоит из текстовой и графической части.

Тестовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчётов, обосновывающих принятые решения.

Графическая часть отражает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

4.	В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий».

Обращается внимание, что из «описания» состава проектной документации исчезло указание о необходимости приводить в соответствующих разделах проектной документации спецификации оборудования, по установленной стандартами СПДС форме, для размещения заказов на технологическое, энергетическое, подъёмно-транспортное, насосно-компрессорное, специальное и другое оборудование, на изготовление которого необходимо длительное время, а также на оборудование, исходные данные по которому проектные организации получают от заводов-изготовителей.

Следует отметить, что необходимость включения соответствующих спецификаций в состав проектной документации устанавливалась ранее действовавшими нормативными документами, см. например:

−	пункт 4.5 СН 202-81* «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» [71];

−	пункт 2.2 СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» [73].

Указанные обстоятельства диктуют необходимость включения некоторых спецификаций в состав проектной документации. Вместе с тем, практика показывает, что «ретивые заказчики» требуют включение спецификаций на кабельную продукцию, щиты и пульты и т.д.

Здесь видимо необходимо вводить разумные ограничения, для объектов, разрабатываемых за счёт бюджетов всех уровней, с одной стороны, и допустить возможность для частных предпринимателей устанавливать дополнительные требования по составлению спецификаций на стадии «проектная документация» с изменением процентного соотношения распределения базовой цены на разработку проектной и рабочей документации согласно пункту 1.4 Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве [45], с другой стороны.

Исходя из приведённых выше исследований в Общих положениях свода правил должны быть приведены соответствующие указания.

2.1.5.2  Во втором абзаце пункта 7 Положения [27] установлено:

«Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27.1 ÷ 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объёме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счёт средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объём разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование».

Указанное положение вошло в противоречие как со статьями Градостроительного кодекса Российской Федерации, так и с нормами самого Положения, а именно:

1)	в пунктах 23 и 38 Положения указаны разделы 6 и 5 «Проект организации строительства» соответственно для «точечных» и линейных объектов.

Обращается внимание, что «Проект организации строительства» включён в состав материалов, содержащихся в проектной документации, который согласно подпункту «е» пункта 3 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации направляется в соответствующий орган для получения разрешения на строительство. Его отсутствие в комплекте проектной документации в соответствии с частью 13 статьи 51 Кодекса [2]  является основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство;

2)	в пунктах 28 ÷ 31 и 42 Положения указаны разделы 11 и 9 «Смета на строительство объектов капитального строительства» соответственно для объектов производственного и непроизводственного назначения и линейных объектов.

Отсутствие сметной документации на строительство делает невозможным выполнить требования, содержащиеся:

−	в Разделе 1 «Пояснительная записка» (пункт 10 Положения), а именно:

«…к)  сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, − в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;…

м)	технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства;…

с)	сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости)…»;

−	в Разделе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (пункт 25 Положения), а именно:

«…в)  перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат…»;

3)	в пункте 27.1 Положения приводится раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов».

Не ясны причины включения пункта 27.1 в текст второго абзаца пункта 7 Положения, как не обязательного для разработки. Исключение Раздела 10.1 делает невозможным оформление документов, установленных пунктами 6 и 9 части 3, а также выполнение положения части 3.1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. И тем самым является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно части 6 статьи 55 Кодекса [2].

В связи с вышеизложенным предлагается текст пункта 7 Положения [27] не включать в состав проекта свода правил.

2.1.5.3  В соответствии с подпунктом «н» пункта 23 Положения [27] в разделе 6 «Проект организации строительства» необходимо приводить:

«перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением актов приёмки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций».

Обращается внимание, что составление указанного Перечня при подготовке ПОС является нарушением технологии подготовки проектной, рабочей и технологической документации на производство строительных и монтажных работ.

Так, в соответствии с ранее действовавшим СН 47-67 «Инструкция о порядке составления и утверждения проектов организации строительства и проектов производства работ» [72], перечень актов на скрытые работы (пункт 1.25 СН 47-67) подготавливался при составлении проекта производства работ (ППР) строительными подразделениями или специализированными организациями (пункт 1.22 СН 47-67). При этом исходными материалами для составления ППР являлись в том числе рабочие чертежи и сметы (пункт 1.21 СН 47-67). В связи с этим затраты на составление ППР не могли быть отнесены ни к рабочей, ни тем более к проектной документации. Указанное обстоятельство нашло отражение в пункте 1.3.6.8 Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве [45].

Подтверждением того обстоятельства, что только «рабочая документация» может предоставить исходные данные для формирования перечней видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ является положение пункта 3.1 ранее действовавшего СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» [73].

Формирование Перечня на этапе подготовки проектной документации потребует привлечения значительных трудовых ресурсов для выявления видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию при осуществлении входного, операционного и приёмочного контроля на основе анализа требований стандартов, сводов правил, а также изучения рабочих чертежей и ППР проектов-аналогов. При этом результаты проделанной работы вряд ли можно будет признать достоверными.

В качестве примера можно сообщить, что при устройстве только одной буронабивной сваи требуется подготовить не менее 44 документов (актов, исполнительных схем, протоколов строительной лаборатории документов о качестве используемых строительных материалов, изделий и т.п.), подтверждающих качество строительно-монтажных работ (см. Сборник 3 «Технологические карты на осуществление контроля качества работ при устройстве свайных фундаментов» ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», Москва, 2010).

С тем, чтобы выйти из этого затруднительного положения предлагается переименовать «Перечень видов работ…» в «Перечень основных видов работ…», как это сделано в подпункте «и» пункта 38 «Раздел 5 «Проект организации строительства» Положения [27] для линейных объектов.

2.1.6  В ряде законодательных и нормативных правовых актов при общей смысловой направленности несколько по разному описываются случаи, при которых требуется разработка специальных технических условий, например:

1)	в пункте 5 Положения [27] установлено:

«В случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надёжности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий.

Порядок разработки и согласования специальных технических условий устанавливается Министерством регионального развития Российской Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности»;

2)	согласно пункту 3 Порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства [41] в зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями по решению заказчика (инвестора) специальные технические условия могут разрабатываться трёх видов:

«нормы, содержащие технические требования на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также иных объектов, для проектирования которых недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами;

нормы, содержащие технические требования по обеспечению сейсмической безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов на площадках сейсмичностью более 9 баллов для всех видов объектов;

нормы, содержащие технические требования на проектирование и строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности».

Согласование вышеуказанных специальных технических условий (СТУ) проводится Минрегионом России;

3)	в соответствии с положениями пункта 2 статьи 78 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3]: «Для зданий и сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности на основе требований настоящего федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия (СТУ), отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», которые на основании статьи 20 Федерального закона «О пожарной безопасности» подлежат также согласованию с МЧС России;

4)	согласно части 8 статьи 6 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4]:

«В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включёнными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надёжности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».

При подготовке проекта свода правил Исполнитель принял за основу положения части 1 и части 8 статьи 6 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4], дополнив их «уникальными объектами» согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно:

В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включёнными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4] или недостаточно требований к надёжности и безопасности, установленных указанными стандартами или сводами правил, или такие требования не установлены, а также при проектировании уникальных объектов, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями (СТУ), разрабатываемыми и согласованными в установленном порядке в соответствии с положениями [4] (часть 8 статьи 6).

Общие требования к разработке и согласованию специальных технических условий приведены в Порядке [41].

2.1.7 Согласно статье 31 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [4] установлено:

«1. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной документации должны быть предусмотрены решения по отдельным элементам, строительным конструкциям зданий и сооружений, свойствам таких элементов и строительных конструкций, а также по использованным в зданиях и сооружениях устройствам, технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эксплуатации зданий и сооружений.

2. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной документации должно быть предусмотрено оснащение зданий и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов».

Представляется, что увязка выполнения требований по обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений от решения застройщика (заказчика) – включать или не включать их в состав задания на проектирование вошло в противоречие:

а)	со статьёй 13 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4], где установлено:

«Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход этих ресурсов»;

б)	с пунктом 6 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2], в котором указано:

«3.	Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:

…

6)	«документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства».

Таким образом, приведённые законодательные нормы указывают на то, что независимо от наличия или отсутствия  в задании на проектирование требований к обеспечению энергетической эффективности объектов капитального строительства (за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства), раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»  должен быть разработан и требования к его содержанию должны быть включены в проект свода правил, так как его отсутствие может послужить основанием для отказа в принятии проектной документации на государственную экспертизу (см. часть 8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2]) со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до возникновения проблем с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 2.2	Формирование и обоснование раздела «Общие положения» свода правил, а также порядка разработки проектной документации

2.2.1  В соответствии с пунктом 1 приказа Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации» следует:

«выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, осуществляется в соответствии с национальными стандартами «Система проектной документации для строительства» (далее – национальные стандарты), которые утверждаются приказами в установленном порядке;».

С целью конкретизации этого положения предлагается в «Общих положениях» проекта свода правил его изложить в следующей редакции:

«Комплектация и оформление текстовых документов и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации осуществляется в соответствии с положениями национальных стандартов «Система проектной документации для строительства» (СПДС), согласно требованиями ГОСТ Р 21.1101» (см. пункт 4.5 проекта свода правил).

2.2.2  Положением части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2] введено понятие «Типовая проектная документация». Однако правила её подготовки и представления в состав проектной документации законодательно не определены.

В проекте свода правил подготовлены положения, касающейся данной проблемы, с учётом ранее существовавшей практики применения типовой проектной документации и норм, приведённых в пунктах 2, 8, 15 Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий [23] (см. пункт 4.9 проекта свода правил).

2.2.3 Процедура разработки и утверждения проектной документации достаточно подробно описана положениями  статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2] в том числе:

−	требования, предъявляемые к физическим и юридическим лицам осуществляющим подготовку проектной документации;

−	перечень основных документов, которые застройщик или технический заказчик передаёт проектировщику в случае, если подготовка проектной документации осуществляется на договорной основе (часть 6 статьи 48);

−	порядок утверждения проектной документации на основании положительного заключения государственной экспертизы и т.д.

Проблемы возникают при согласовании проектной документации.

Так, частью 16 статьи 48 Кодекса [2] установлено:

«Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом».

При этом ни в одной статье Кодекса не указаны согласующие инстанции, и не описаны случаи, предусматривающие необходимость обеспечить согласование проектной документации.

2.2.3.1 Правовой основой для согласования проектной документации является положение пункта 1 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], которым установлено, что подрядчик по проектированию обязан согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

2.2.3.2  Анализ законодательной и нормативной правовой базы показал, что в ряде документов (около 30) содержаться нормы о согласовании проектных решений и проектной документации в отношении конкретных видов объектов капитального строительства или конкретных условий их строительства и эксплуатации. Например,

−	согласование проектной документации с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства при внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания (статья 50 Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [19]);

−	согласование с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта строительства объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м (пункт 61 Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации [44]);

−	согласование (выдача санитарно-эпидемиологического заключения) о соответствии санитарным правилам проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, для утверждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (при необходимости проектирования зон санитарной охраны) (пункт 4 статьи 18 Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [9]);

−	согласование проектной документации на устройство и эксплуатацию ретгеновского кабинета (пункт 3 Статьи 39 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [9]; пункт 7.2.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 [42]; СанПиН 2.6.1.1192-03 [43] и т.д.

2.2.3.3  Как указывалось выше необходимость осуществления согласований проектной документации, количество согласующих инстанций и т.д. зависит от вида объекта капитального строительства, его функционального назначения и места размещения, конкретных условий строительства, требований законодательных и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и других аналогичных факторов, которые заранее предвидеть и описать не представляется возможным.

В сложившихся обстоятельствах представляется необходимым включить в проект свода правил положение следующего содержания:

«Перечень органов и организацией, структурных подразделений заказчика, иных инстанций, с которыми требуется согласовать проектную документацию устанавливается заказчиком в задании на проектирование» (см. пункт 5.8 проект свода правил).

## 2.3	Формирование и обоснование состава и требований к содержанию разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения

2.3.1  В соответствии с обычаями делового оборота согласно статье 5 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] «Технологические решения» всегда выделялись в самостоятельный раздел в связи с тем, что принятые в нём решения формируют требования ко всем остальным разделам проектной документации, например,

−	к объёмно-планировочным решениям, т.к. устанавливает требования к составу, площадям и высоте помещений и местам их размещения в соответствии с технологическим процессом, а также определяет численный и профессионально-квалификационный состав рабочих и служащих;

−	к конструктивным решениям, т.к. определяет величину и характер нагрузок на перекрытия от оборудования, изделий и материалов на соответствующих участках перекрытий;

−	к инженерным решениям, т.к. определяет номенклатуру ресурсов, на технологические нужды, а также их количественные и качественные характеристики и т.д.

Подтверждение сделанному анализу можно найти в СН 202-81* [71], СНиП 1.02.01-85 [73], СНиП 11-01-95 [74].

В связи с вышеизложенным в проекте свода правил «Технологические решения» выделены в самостоятельный Раздел 3.

Кроме того с целью исключения необоснованного дублирования информации проведено объединение архитектурных и объёмно-планировочный решений в Раздел 4, а конструктивные решения выделены в Раздел 5.

2.3.2 При формировании требований к содержанию разделов проектной документации были использованы три источника информации, в том числе:

1)	Использованы нормы, приведённые в главе  «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, применительно к объектам жилищно-гражданского назначения;

2)	были рассмотрены замечания и предложения по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации на объекты капитального строительства непроизводственного назначения и требования к их содержанию».

Всего было проанализировано 746 замечаний и предложений, при этом было принято 366 (из них: 105 – частично и 2 – условно),  отклонено 380 замечаний и предложений.

Принятые предложения в уточнённой редакции были включены в проект свода правил;

3)	требования к содержанию разделов были дополнены нормами, вытекающими из положений нормативно-технических документов, устанавливающих требования к разработке проектной документации, применительно к объектам жилищно-гражданского назначения.

Этот методологический подход прежде всего коснулся разделов «Технологические решения», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов», «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».

Пример реализации этого методического подхода приведён в пункте 2.3.3 настоящей Пояснительной записки.

2.3.3  При анализе содержания раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Положения [27] было установлено, что его требования в большей степени ориентированы на проектирование объектов капитального строительства производственного назначения.

С целью ликвидации этого недочёта были проанализированы положения ряда нормативно-технических документов, нормы которых регулируют вопросы охраны окружающей среды для различных типов объектов жилищно-гражданского назначения.

Близкие по содержанию положения были интегрированы в отдельные требования, выполнение которых необходимо осуществить при разработке этого раздела в составе проектной документации на строительство объектов жилищно-гражданского назначения.

В результате проделанной работы был разработан проект Раздела 9 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» с соответствующим нормативно-техническим обоснованием, в том числе:

текстовая часть

а)	результаты оценки воздействия объекта жилищно-гражданского назначения на окружающую среду;

б)	сведения о том, что местоположение объекта жилищно-гражданского назначения удовлетворяет  нормативному  экологическому требованию о недопущении размещения  зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур:

−	на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон), если проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий;

−	на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для обслуживания пригородного лесного хозяйства;

−	в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

−	на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает установленные нормы, без выполнения установленных требований

(пункт 14.6 СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [83]);

в)	перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов объекта жилищно-гражданского назначения, включающий:

результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам (при необходимости) (пункт 2.3 СанПиН 2.2.2506-09 «Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий» [48]);

обоснование решений по очистке сточных вод, включая мероприятия, обеспечивающие сбор ливневых и талых вод с придомовой территории, автостоянок, проездов и т.д. с использованием локальных очистных сооружений (пункты 12.14, 12.15 СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [83]; пункт 7.7 СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» [82]; пункты 5.2, 5.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» [42]; пункт 5.2 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» [50]; пункт 4.4 СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей» [51]; пункт 2.8 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» [52]; пункт 4.7 СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» [53]; пункт 6.5 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» [54]);

мероприятия, обеспечивающие снижение вредных выбросов в атмосферу, в том числе при устройстве автономных котельных для теплоснабжения жилых зданий, вентиляции вытяжных шкафов и фумигационных камер, снижение выделяющихся вредных выбросов от автобусов, движущихся по территории автовокзалов, и т.д. (пункт 4.6 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» [49]; пункт 4.2.4 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» [55]; пункты 8.9.6, 10.17.2  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» [42]; пункт 4.28 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» [56]; пункт 2.3 СанПиН 2.2.2506-0 «Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий» [48]; пункт 1.2 «Временные рекомендации (правила) по охране труда при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Минздрава России», утв. заместителем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 11.04.2002 [58]; Приложение 1 Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимые для организации карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утв. приказом Минсельхоза России от 23.06.2008 № 271 [59]; пункт 8.1 ВСН АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции» [60]);

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова (пункты 2.2, 4.12, 4.13 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» [61]; пункт 2.2 СанПиН 2.2.2506-0 «Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий» [48]);

мероприятия, обеспечивающие сбор, хранение и направление на переработку твердых бытовых отходов, в том числе с использованием мусоропроводов, пылесборников, других ёмкостей, обеспечивающие устройство площадок с контейнерами для хранения мусора и обоснование мест их размещения (пункт 8.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» [49]; пункт 2.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» [62]; пункт 2.4 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» [55]; пункты 9.1 - 9.8 СанПиН 2.2.2506-0 «Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий» [48]; пункт 6.7 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» [54]);

мероприятия, обеспечивающие исключение совместного хранения и транспортировки на утилизацию  отдельных видов твёрдых бытовых отходов с обоснованием мест их хранения (люминесцентных ламп, ламп соляриев и бактерицидных ламп, контейнеров для перевозки изотопов) (пункт 10.3 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» [63]; пункт 5.3 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» [55]; пункт 1.3 приложения 11  ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84) «Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения» [100]; пункт 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» [64]; пункты 17.4, 17.5 ОСТ 42-21-16-86 ССБТ Система стандартов безопасности труда «Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности» [66]);

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов (при наличии),  включая медицинские отходы классов Б, В, Г и Д. (СанПиН 2.1.7.2790-10   [65]);

мероприятия, обеспечивающие исключение сброса жидких опасных отходов (при наличии) в общесплавную канализацию без их нейтрализации (обезвреживания) (пункт 5.7 СанПиН 2.1.7.2790-10 [65]);

мероприятия по исключению сброса в водные объекты рыбохозяйственного значения и рыбоохранные зоны вредных веществ, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены, а также сброса сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах:

1)	зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2)	первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

3)	рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зонах

(часть 2 статьи 47 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [19]; пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ);

программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях (при необходимости);

г)	перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;

графическая часть

д)	ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта, селитебной территории, границ зон с особыми условиями использования территорий, в том числе, санитарно-защитной зоны, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения;

е)	ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов, объектов временного складирования отходов.

2.3.4  Реконструкции объекта капитального строительства предшествует проведение комплекса работ по обследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций, основания, а также систем и сетей инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.

Материалы обследования и оценки конструктивных решений и инженерных систем являются исходными данными для разработки проектной документации на реконструкцию объекта капитального строительства.

В связи с вышеизложенным предлагается включить в Раздел 1 «Пояснительная записка» проекта свода правил следующее положение:

«Заключение (отчёт) по результатам технического обследования строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения объекта жилищно-гражданского назначения (при реконструкции)».

2.3.5  Положением части 14 стати 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2] установлено:

«Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов) опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по противодействию терроризму».

По мнению Исполнителя для реализации этого законодательного требования в составе проектной документации должно быть выделено два раздела (подраздела), в том числе:

−	«Мероприятия по противодействию терроризму», разрабатываемого на основе положений СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и сооружений. Общие технические требования» [90].

Состав требований к содержанию этого подраздела применительно к жилым и общественным зданиям приведён в пункте 6.14 проекта свода правил.

−	«Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», разрабатываемого на основе положений ГОСТ Р 55201 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» [104].

Представляется, что этот раздел весьма актуален и при проектировании объектов жилищно-гражданского назначения в связи с тем, что в настоящее время проектируется достаточно большое количество уникальных жилых и общественных зданий и сооружений.

Кроме того подземные гаражи жилых и общественных зданий могут быть использованы в качестве защитных сооружений гражданской обороны, а объекты коммунально-бытового назначения могут быть использованы для санитарной обработки населения, обеззараживания одежды и специальной обработки техники.

Раздел приведён в пункте 6.22 проекта свода правил.

2.3.6  Частью 4 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3] установлено:

«Собственник объекта защиты и лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренным федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьёй 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности».

В части 6 статьи 6 этого Федерального закона [3] указано:

«Расчёты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Исходя из положений пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [20] разработка декларации промышленной безопасности осуществляется в обязательном порядке для опасных производственных объектов  и  класса опасности.

Следовательно, для всех остальных объектов осуществляется разработка «декларации пожарной безопасности», включая здания и сооружения жилищно-гражданского назначения.

2.3.7  Проведённые исследования показали, что не для всех объектов жилищно-гражданского назначения разрабатывается декларация пожарной безопасности.

Согласно подпункту 1.1 приложения 2 «Порядок регистрации декларации пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 24.02.2009 № 91 [57] разработка декларации пожарной безопасности не требуется для следующих объектов капитального строительства (извлечение в части объектов жилищно-гражданского назначения):

а)	отдельно стоящих жилых домов высотой не более трёх этажей, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

б)	жилых домов высотой не более трёх этажей, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

в)	многоквартирных домов высотой не более трёх этажей, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещений общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

г)	отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.

Для остальных объектов жилищно-гражданского назначения требуется разработка декларации пожарной безопасности, в том числе:

1)	объектов капитального строительства, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы;

2)	здания детских дошкольных образовательных учреждений;

3)	специализированные дома престарелых и инвалидов (не квартирные);

4)	больницы;

5)	спальные корпуса общеобразовательных учреждений интернатского типа и детских учреждений (согласно пункту 1.1 приложения 2 [57]).

Исходя из приведённого анализа в пункт 6.24 Раздела 16 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» проекта свода правил включено следующее положение:

«а) декларация пожарной безопасности, разрабатываемая на стадии проектирования согласно [3] (часть 5 статьи 6; статья 64)».

2.3.8  Как указывалось в пункте 2.3.6 настоящей пояснительной записки расчёты пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 7 Правил проведения расчётов по оценке пожарных рисков, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 272 [36]: «Расчёты по оценке пожарного риска оформляются в виде отчёта», который может прилагаться к декларации пожарной безопасности.

Таким образом положение подпункта «м» пункта 26 Положения [27] о приведении в составе Раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» потеряло свою актуальность, т.к. его содержание не корреспондируется с новыми требования законодательных и нормативных правовых актов. В связи с вышеизложенным подпункт «л» в пункте 6.18 проекта свода правил изложен в следующей редакции: «расчёт пожарных рисков угрозы жизни людей и уничтожении имущества с оформлением отчёта в соответствии с требованиями Методики [47]».

## 2.4	Формирование и обоснование данных и требований к объекту капитального строительства, включаемых в состав задания на проектирование зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения

2.4.1  В настоящее время действует значительное количество законодательных и нормативных правовых актов, а также национальных стандартов, сводов правил, иных нормативно-технических документов содержащих прямые указания, что требования их положений должны найти отражение в задании на проектирование. Например:

–	в Федеральном законе от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [4] также указания содержаться в шести статьях»;

–	в ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования» [103] – в восьми пунктах приведены данные и сведения, которые должны найти отражение в задании на проектирование.

2.4.2  Анализ положений более 60 законодательных и нормативных правовых актов, национальных стандартов, сводов правил позволил сформировать примерный состав задания на проектирование зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, который приведён в приложении 1. Одновременно в графе 2 указанного приложения даны ссылки на законодательные и нормативные правовые акты, стандарты и своды правил, положения которых обосновывают данные и требования к объекту капитального строительства, приведённые в графе 1 этого приложения.

2.4.3  Методологические подходы к формированию состава задания на проектирование проиллюстрированы на приведённых ниже примерах.

2.4.3.1  В соответствии с частью 3 статьи 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» [4] установлено:

«Задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции зданий и сооружений повышенного уровня ответственности и задание на проектирование таких зданий и сооружений могут предусматривать необходимость научного сопровождения инженерных изысканий и (или) проектирования и строительства здания или сооружения».

В отдельных сводах правил указывается на необходимость научно-технического сопровождения проектирования объектов капитального строительства, в том числе зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. Так, например:

–	в пунктах 4.41; 4.15 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» [80] установлено:

«4.14 При проектировании оснований и фундаментов уникальных зданий и сооружений или их реконструкции, а также сооружений I уровня ответственности, в том числе реконструируемых, в условиях окружающей застройки необходимо предусматривать научно-техническое сопровождение строительства.

Научно-техническое сопровождение представляет собой комплекс работ научно-аналитического, методического, информационного, экспертно-контрольного и организационного характера, осуществляемых в процессе изысканий, проектирования и строительства в целях обеспечения надежности сооружений с учетом применения нестандартных расчетных методов, конструктивных и технологических решений. Для выполнения научно-технического сопровождения допускается привлекать только специализированные организации.

4.15 Состав работ по научно-техническому сопровождению инженерных изысканий, проектирования и строительства оснований, фундаментов и подземных частей сооружений должен определяться генеральным проектировщиком и согласовываться заказчиком строительства».

–	в пункте 4.12  СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» [79] указано:

«При проектировании в грунтовых условиях II типа по просадочности уникальных зданий и сооружений, а также объектов I и II уровней ответственности с применением принципиально новых конструктивных решений, не имевших ранее успешного применения в практике проектирования и эксплуатации, необходимо предусмотреть научно-техническое сопровождение проектирования и строительства в соответствии с требованиями СП 22.13330»

Аналогичные положения содержаться в пунктах 4.6; 4.7 СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах» [81].

В этой связи предлагается включить в состав задания на проектирование, а также проекта свода правил положение о необходимости при проектировании оснований и фундаментов уникальных зданий и сооружений (или их реконструкции), при проектировании высотных зданий или сооружений I уровня ответственности, в том числе в условиях окружающей застройки, а также при проектировании в грунтовых условиях II типа по просадочности уникальных зданий и сооружений, объектов I и II уровней ответственности с применением принципиально новых конструктивных решений и т.д., осуществлять научно-техническое сопровождение проектирования и строительства и проведение геотехнического мониторинга в соответствии с требованиями СП 22.13330 [80] (пункты 4.14; 4.15); СП 21.13330 [79] (пункт 4.12); СП 25.13330 [81] (пункты 4.6; 4.7).

2.4.3.2  В соответствии с пунктом 1 части 11 статьи 4 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [3] установлено, что застройщиком (заказчиком) в задание на проектирование необходимо указывать идентификационные признаки, предусмотренные частью 1 этой статьи.

Согласно части 1 статьи 4 [3] к идентификационным признакам зданий и сооружений относятся:

1)	назначение;

2)	принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;

3)	возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений;

4)	принадлежность к опасным производственным объектам;

5)	пожарная и взрывопожарная опасность;

6)	наличие помещений с постоянным пребыванием людей;

7)	уровень ответственности.

Учитывая, что здания и сооружения жилищно-гражданского назначения не относятся к опасным производственным объектам, то пункт 3 исключён из текста, включённого в проект задания на проектирование (см. пункт 1.6 Приложения 1).

Согласно пункту 2 части 11 статьи 4 Технического регламента [3] указанные выше идентификационные признаки должны быть приведены в составе проектной документации (см. подпункт «в» пункта 6.2 проекта свода правил).

Разъяснения по содержанию идентификационных признаков зданий и сооружений приведены в приложении 2.

## 2.5	Формирование перечня технико-экономических показателей, включаемых в организационно-распорядительный документ об утверждении проектной документации объектов жилищно-гражданского назначения

2.5.1  При формировании перечня технико-экономических показателей (далее – Перечень ТЭП) были использованы положения следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов:

а)	Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета  [30]. В пункте 8 указанного Положения приведены основные характеристики объекта капитального строительства (площадь, объём, протяжённость, количество этажей, производственная мощность и т.п.) (см. абзац второй подпункта «а» пункта 8 Положения [30]);

б)	Приказ Госстроя России от 31.03.98 № 17-71 «Об утверждении состава экономических и технических показателей строящихся жилых домов, этапов контроля за ходом строительства и реквизитов, подлежащих включению в регистр жилых домов, строящихся на территории субъектов Российской Федерации, и рекомендаций по его ведению» [68].

Согласно этому документу в состав основных технико-экономических показателей для жилых зданий включены:

а)	этажность: надземная часть, подземная часть;

б)	строительный объём – всего в м³, в том числе – подземной части в м³;

в)	количество зданий, если это комплекс зданий;

г)	общая площадь квартир в м²;

д)	площадь жилого здания (дома) в м²;

е)	количество квартир (в том числе: однокомнатных, двухкомнатных и т.д.);

ж)	число комнат;

з)	стоимость введённых в действие основных фондов, тыс.руб.

Из приведённых выше примеров следует, что современная нормативная база не содержит исчерпывающих нормативно-установленных требований к составу технико-экономических показателей.

2.5.2  Для расширения сферы поиска были рассмотрены ранее действовавшие нормативные документы, в составе которых приводились перечни технико-экономических показателей:

а)	Положение об оценке качества проектно-сметной документации, утв. Госстроем СССР и ГКНТ СССР 06.06.85 № 28-Д

Приложение 1 Номенклатура основных технико-экономических показателей для оценки качества проектно-сметной документации для строительства предприятий, зданий и сооружений (кроме чертежей типовых строительных конструкций, изделий и узлов).

1.	Мощность (годовой выпуск основной номенклатуры продукции, пропускная способность, объём оказываемых услуг и др.), в натуральных или стоимостных показателях1);

2.	Стоимость строительства, тыс.руб.2)

в том числе:

−	строительно-монтажных работ, тыс.руб;

3.	Себестоимость основных видов продукции (оказания услуг) в тыс.руб.3);

4.	Производительность труда в год, тыс.руб.4);

5.	Срок окупаемости капитальных вложений, лет4);

6.	Годовая потребность предприятия (сырьё, материалы, электроэнергия со стороны, уголь, газ, нефтепродукты, вода), в установленных измерителях4);

7.	Трудоёмкость строительства, тыс.чел.дн.;

8.	Расход основных строительных материалов (сталь, цемент, лесоматериалы), в установленных измерителях;

9.	Степень и уровень автоматизации, в установленных измерителях;

10.	Процент ручного труда в основном и вспомогательном производстве, в процентах.

Примечания

1)Для жилых домов – общая площадь, в том числе жилая площадь; для общественных зданий – полезная площадь, в том числе рабочая площадь.

2)Кроме рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, осуществляемое за границей организациями СССР на подрядных условиях или иностранным заказчиком при техническом содействии СССР.

3)Для жилых домов и общественных зданий – эксплуатационные расходы (текущие затраты).

4)Для жилых домов и общественных зданий эти показатели не устанавливаются;

б)	СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» [73]

Приложение 21 Состав основных данных и технико-экономических показателей, включаемых в распорядительный документ об утверждении рабочего проекта (проекта) на строительство общественных зданий и сооружений

1.	Наименование здания (сооружения), его месторасположение

2.	Характер строительства (новое строительство, реконструкция)

3.	Общая сметная стоимость строительства, в том числе сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс.руб.

4.	Мощность, вместимость, пропускная способность

5.	Строительный объём

6.	Продолжительность строительства

7.	Технико-экономические показатели и качественные характеристики полученные в рабочем проекте (проекте)

8.	Оценка соответствия принятых технологий, оборудования, строительных решений, организации производства и труда новейшим достижениям отечественной науки и техники и прогрессивным удельным показателям

Приложение 22 Состав основных данных и технико-экономических показателей, включаемых в распорядительный документ об утверждении рабочего проекта (проекта) на строительство жилых зданий

1.	Наименование здания, его местонахождение

2.	Характер строительства (новое строительство, реконструкция)

3.	Общая сметная стоимость строительства, в том числе сметная стоимость строительно-монтажных работ

4.	Число секций

5.	Наименование блок-секций

6.	Число квартир, вместимость

7.	Строительный объём

8.	Приведённая общая площадь

9.	Общая площадь

10.	Жилая площадь

11.	Коэффициент отношения жилой площади к общей (К1)

12.	Средняя площадь квартир (приведённая общая, общая, жилая)

13.	Стоимость 1 м² площади (приведённой площади, общей, жилой)

14.	Средняя стоимость одной квартиры

15.	Показатели на 1 м² приведённой общей площади (сталь в натуральном исчислении; сталь приведённая к классу А-; бетон, лесоматериалы; трудоёмкость в построечных условиях; эксплуатационные расходы)

16.	Расходы тепла на отопление 1 м² общей площади

17.	Естественное освещение

18.	Продолжительность строительства

19.	Технико-экономические показатели, качественные характеристики, полученные в рабочем проекте (проекте);

в)	СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» [74].

Приложение Г  Примерный перечень технико-экономических показателей для общественных зданий и сооружений

1.	Мощность, вместимость, пропускная способность, в соответствующих единицах

2.	Общая площадь земельного участка, га

3.	Общая площадь зданий и сооружений, м²

4.	Строительный объём, м³

5.	Удельный расход энергоресурсов на единицу площади Т.У.Т.

6.	Общая стоимость строительства, млн.руб.

в том числе:

−	строительно-монтажные работы, млн.руб.

7.	Продолжительность строительства, мес.

8.	Качественные характеристики объекта

9.	Балансовая (валовая) прибыль (при необходимости), тыс.руб.

10.	Чистая прибыль (при необходимости), тыс.руб.

11.	Срок окупаемости, лет

Приложение Д  Примерный перечень технико-экономических показателей для жилых зданий

1.	Число квартир, вместимость, ед.

2.	Строительный объём, м³

3.	Общая площадь, м²

4.	Жилая площадь, м²

5.	Коэффициент отношения жилой площади к общей

6.	Общая стоимость строительства, в том числе стоимость СМР, млн.руб.

7. Стоимость 1 кв.м площади (общей, жилой), млн.руб.

8. Средняя стоимость одной квартиры, млн.руб.

9.	Удельный расход энергоресурсов на 1 кв.м общей площади, Т.У.Т

10.	Естественная освещённость

11.	Продолжительность строительства, мес.

2.5.3  На основе анализа и систематизации приведённых в пунктах 2.5.1 и 2.5.2 данных и показателей были сформулированы два перечня технико-экономических показателей: для общественных зданий и сооружений и для жилых зданий, которые приведены в приложениях Г и Д проекта свода правил.

# 3	Заключение

3.1	В ходе проведения первого этапа работы:

−	были выявлены и систематизированы положения законодательных и нормативных правовых актов, иных нормативных документов, содержащих требования к составу и содержанию разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения , а также к порядку ее разработки;

−	определены проблемные вопросы, возникшие в практике проектирования  в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением  Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, с целью их исключения при формировании свода правил, в том числе исключение дублирования, а также несогласованности отдельных положений указанного законодательного акта с положениями статей Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

−	учтены положения иных сводов правил – актуализированных редакций соответствующих СНиПов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р.

3.2	В ходе формирования первой редакции проекта свода правил:

−	установлена форма задания на проектирование зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения;

−	установлены перечни технико-экономических показателей  отдельно для жилых и общественных зданий и сооружений;

−	выделены в отдельный раздел «Технические решения» (вместо подраздела раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», установленного Положением, утв. постановлением  Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87);

−	введены разделы «Архитектурные и объёмно-планировочные решения» и «Конструктивные решения» (вместо раздела 3 «Архитектурные решения» и раздела 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»;

−	установлены требования к составу и содержанию разделов «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации  зданий и сооружений», «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ПМ ГОЧС)».

3.3	Работы по разработке первой редакции проекта стандарта выполнены в соответствии с Техническим заданием в полном объёме.

3.4	В соответствии с решениями, принятыми на совещании 8 апреля 2014 года в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Директором Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Жуковой Е.В. и вице-президентом Национального объединения проектировщиков Сорокиным А.В. изменено наименование первой редакции свода правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» на наименование: свод правил «Порядок разработки и состав проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения».

3.5	Первая редакция проекта свода правил с новым наименованием может быть представлена для публичного обсуждения.

Приложение 1

Примерный СОСТАВ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
объектов капитального строительства (зданий и сооружений) жилищно-гражданского назначения

| Перечень данных и требований к объекту капитального строительства | Законодательное, нормативное правовое и нормативно-техническое обоснование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Общие данные |  |
| 1.1 Наименование объекта капитального строительства | Пункт 14 «а» Правил проведения проверки инвестиционных проектов [29] |
| 1.2 Основание для проектирования | То же |
| 1.3 Вид строительства | То же |
| 1.4 Возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства | Пункт 14 «в» Правил проведения проверки инвестиционных проектов [29] |
| 1.5 Сроки строительства | Пункт 14 «г» Правил проведения проверки инвестиционных проектов [29] |
| 1.6 Идентификация зданий и сооружений по следующим признакам: | Часть 1, пункт 1 части 11 статьи 4 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4] |
| 1) назначение; | Разъяснения по содержанию идентификационных признаков зданий и сооружений приведены в приложении 2 настоящей пояснительной записки |
| 2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность |  |
| 3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения |  |
| 4) пожарная и взрывопожарная опасность; |  |
| 5) наличие помещений с постоянным пребыванием людей; |  |
| 6) уровень ответственности |  |
| 1.7 Стадийность проектирования | См. пункт 2.1.3 настоящей Пояснительной записки |
| 1.8 Заказчик (застройщик, технический заказчик) |  |
| 1.9 Генеральная проектная организация |  |
| 2 Основные данные и требования к проектным решениям |  |
| 2.1 Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе |  |
| 2.1.1 Предельная стоимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства Примечание – Показатель устанавливается в обязательном порядке при проектировании объектов, строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств. | Пункт 14 «б» Правил проведения проверки инвестиционных проектов [29] |
| 2.1.2 Мощность (производительность, вместимость, пропускная способность и т.п.) и иные параметры объекта капитального строительства | Раздел 5 СП 54.13330.2011 [86]; приложение 9 Методических указаний [69] |
| 2.1.3 Класс, категория, тип объекта капитального строительства | ГОСТ Р 51773 [105]; Порядок классификации объектов туристской индустрии [70] |
| 2.1.4 Срок службы объекта капитального строительства | Таблица 1 ГОСТ Р 54257 [103] |
| 2.1.5 Расчётный срок службы объекта капитального строительства (в случае, если он не установлен в строительных нормах) | Пункты 2.11; 3.2.3 ГОСТ Р 54257 [103] |
| 2.2 Указания по применению типовой проектной документации и (или) модифицированной типовой проектной документации | Часть 3 статьи 49 Кодекса [2] |
| 2.3 Требования к технологической схеме, методу и организации деятельности с учётом специфики объекта капитального строительства (при необходимости) | Пункт 4.27 СП 118.13330.2012 [89]; пункты 5.2, 5.5 СП 44.13330.2011 [84] пункт 5.15 СанПиН 2.1.3.2630-10 [42]; пункты 4.3, 4.10 СанПиН 2.6.1.1192-03 [43] |
| 2.4 Требования к технологическому оборудованию, а также к его параметрам и характеристикам | Пункт 14 «ж» Правил проведения проверки инвестиционных проектов [29] |
| 2.5 Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Статьи 11, 22; части 1, 3, 4 статьи 24 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4]; статьи 65, 66, 69, 71, 73, 74 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [3]; статья 12 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» [9] |
| 2.6 Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям | Статья 3 ФЗ «Об архитектурной деятельности» [7]; пункт 14 «е» Правил проведения проверки инвестиционных проектов [29]; статьи 52 и 53 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [3]; статьи 22, 24, 25, 26; части 1, 2, 4 и 5 статьи 30 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4] |
| 2.7 Требования к конструктивным решениям | Статья 7; часть 6 статьи 15; статьи 16, 25, 27, 28, 29 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4]; Пункт 14 «е» Правил проведения проверки инвестиционных проектов [29]; раздел 10 ГОСТ Р 54257 [103] |
| 2.8 Требования к сетям и системам инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.8.1 Сети и системы электроснабжения | Статья 16, пункты 1 и 4 статьи 21 ФЗ «Об электроэнергетике» [10]; статья 23 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4]; статьи 10, 11, 13 ФЗ «Об энергосбережении» [11] |
| 2.8.2 Сети и системы водоснабжения | Статья 21 Технического регламента [4]; статьи 18  20 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [12] |
| 2.8.3 Сети и системы водоотведения | Статьи 18  20 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [12] |
| 2.8.4 Тепловые сети. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха | Статья 20; часть 9 статьи 30 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4]; статья 14 ФЗ «О теплоснабжении» [13] |
| 2.8.5 Сети и системы связи | Статьи 6, 7, 18, 19, подпункт 7 пункта 3 статьи 26, статья 30 ФЗ «О связи» [14] |
| 2.8.6 Сети газопотребления и системы газоснабжения | Пункты 18 ÷ 55, приложения 1 и 2 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения [31] |
| 2.9 Указания по организации строительства, в том числе: | Часть 5 статьи 15, статьи 34, 37 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4] |
| 2.9.1 по Проекту организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (при необходимости) |  |
| 2.9.2 по Проекту организации строительства |  |
| 2.10 Указания по разработке мероприятий по охране окружающей среды, а также (при необходимости) проекта рекультивации земель | Статьи 14 и 32 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4]; статьи 34  36 ФЗ «Об охране окружающей среды» [15]; статьи 10  12, 13.1, 14 ФЗ «Об отходах производства и потребления» [17]; статья 12 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» [9]; статьи 16, 18, 23, 25, 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [16] |
| 2.11 Требования по обеспечению пожарной безопасности | Статьи 24 – 32, 42, 45, 46, 53, 54, 60, 62, 68 – 71, 73, 74, 76, 83 – 86, 88, 91, 97, 99, 103, 104, 106, 107, 111 – 116, 138 74 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [3]; Статьи 8, 17 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4] |
| 2.12 Указания по обеспечению доступа инвалидов к объектам | Статьи 15  23 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» [18]; статья 12; части 1, 3, 7, 8, 14 статьи 30 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4] |
| 2.13 Требования по обеспечению энергетической эффективности и требований по оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов | Статьи 11, 12, 15, 42 ФЗ «Об энергосбережении» [11] |
| 2.13.1 Классы энергетической эффективности (энергосбережения) жилых и общественных зданий | Часть 1 статьи 12 ФЗ «Об энергосбережении» [11]; пункты 3, 5  7 Требований [32] |
| 2.13.2 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню | Пункты 14 и 15 «Правил установления требований энергетической эффективности…» [33] |
| 2.13.3 Указание о составлении энергетического паспорта, подготовленного на основании данных проектной документации | Части 7 и 8 статьи 15 ФЗ «Об энергосбережении» [11] |
| 2.14 Указания по разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму (Модифицированное извлечение из части 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2]) | Часть 14 статьи 48 Кодекса [2]; статья 18, часть 13 статьи 30 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4]; статьи 14 и 26 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» [21]; СП 132.13330.2011 [90]; ГОСТ Р 55201-2012 [104] |
| 2.15 Указания к разработке мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Часть 9 статьи 15, статья 36 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4] |
| 2.16 Указания по составлению сметной документации на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства | Подпункт «д» пункта 6 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости [30] |
| 2.17 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |
| 2.17.1 Декларация пожарной безопасности | Статья 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [3] |
| 3 Дополнительные требования (при необходимости) |  |
| 3.1 Требования о необходимости проведения инженерных изысканий с подготовкой задания на выполнение инженерных изысканий в случае, если инженерные изыскания не были выполнены | Статья 47, часть 5.2 статьи 48 [2]; части 1 и 3 статьи 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4]; пункт 4.12 СП 47.13330.2012 [85] |
| 3.2 Указания о необходимости обеспечить получение технических условий, иных исходных данных и исходно-разрешительной документации | Часть 5.2 статьи 48 Кодекса [2]; пункт 14 «д» Правил проведения проверки инвестиционных проектов [29] |
| 3.3 Требования о необходимости разработки специальных технических условий | Часть 8 статьи 6 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [4] |
| 3.4 Требования о необходимости проведения научного сопровождения инженерных изысканий, проектирования и строительства зданий и сооружений, а также необходимости проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе строительства и (или) эксплуатации здания или сооружения | Части 3 и 4; пункт 2 части 9 статьи 15 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [3]; пункты 4.14  4.16 СП 22.13330.2011 [80]; пункт 9.5 ГОСТ Р 54257 [103] |
| 3.5 Разработка проектных решений в нескольких вариантах (при необходимости) |  |
| 3.6 Подготовка демонстративных материалов, их состав (при необходимости) |  |
| 3.7 Указания о подготовке конкурсной документации | ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [6] |

Приложение 2

разъяснения по содержанию идентификационных признаков зданий и сооружений

| № п/п | Наименование идентификационного признака согласно части 1 статьи 4 [4] | Законодательное положение, устанавливающее (регулирующее) порядок проведения идентификации | Основные законодательные акты, нормативно-технические и иные документы, содержащие данные и сведения, необходимые для проведения идентификации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Назначение | Идентификация проводится в соответствии с общероссийскими классификаторами технико-экономической и социальной информации или классификаторами, включёнными в нормативные правовые акты, утверждённые федеральными органами исполнительной власти (извлечение из части 2 статьи 4 [4]) | Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) [67] |  |
| 2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | То же | То же |  |
| 3 | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территориях, на которых будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Идентификация проводится в соответствии с районированием территории Российской Федерации по уровню опасности природных процессов и явлений, утверждённым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, данными многолетних наблюдения за природными процессами и явлениями, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также результатами инженерных изысканий на территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция, эксплуатация здания или сооружения (часть 3 статьи 4 [4]) | 3.1 Сейсмичность – по таблице приложения Б «Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-97» СП 14.13330.2011 [77] |  |
|  |  |  | 3.2 Опасные геологические процессы (оползни, обвалы, сели, лавины, карст, подтопление, переработка берегов, пучение, наледеобразование, термокарст, затопление) – по таблице В.1 «Зарегистрированные проявления опасных геологических процессов на территориях субъектов Российской Федерации» приложения В СП 116.13330.2011 [88] |  |
|  |  |  | 3.3 Гололёдные районы – по таблицам 12.1  12.4 и карте 4 приложения Ж СП 20.13330.2011 [78] |  |
| 4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Идентификация проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности (часть 4 статьи 4 [4]) Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [20] | 4.1 Подпункты «а», «в», «г» пункта 11 части 1 статьи 48.1 Кодекса [2] 4.2 Статья 2, приложения 1 и 2 [20] | Исключён из состава задания на проектирование и состава проектной документации, как не относящийся к объектам жилищно-гражданского назначения |
| 5 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Идентификация проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности (часть 5 статьи 4 [4]) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3] | 5.1 Категория зданий, сооружений, помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (статья 27 [3]; СП 12.13330.2009 [76]) |  |
|  |  |  | 5.2 Степень огнестойкости (статьи 30 и 87 [3]; СП 2.13130.2012 [75]) |  |
|  |  |  | 5.3 Класс конструктивной пожарной опасности (статьи 31 и 87 [3]; СП 2.13130.2012 [75]) |  |
|  |  |  | 5.4 Класс функциональной пожарной опасности (статья 32 [3]) |  |
| 6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Идентификация производится в соответствии с требованиями застройщика (заказчика) (часть 6 статьи 4 [4]) |  |  |
| 7 | Уровень ответственности | Здание или сооружение должно быть отнесено к одному из следующих уровней ответственности | 7.1 Части 8, 9 и 10 статьи 4 [4] 7.2 Раздел 9 «Учёт ответственности зданий и сооружений» ГОСТ Р 54257 [103] |  |
|  |  | 1) повышенный |  |  |
|  |  | 2) нормальный |  |  |
|  |  | 3) пониженный |  |  |
|  |  | (часть 7 статьи 4 [4]) |  |  |

БИБЛИОГРАФИЯ

- Гражданский кодекс Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, часть , ст. 16)

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 5)

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5)

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52 (часть ), ст. 5140)

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652)

- Федеральный закон от 17.11.95 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4473)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147)

- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650)

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации,  2003, № 13, ст. 1177)

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,  2009, № 48, ст. 5711)

- Федеральный закон от 07.12. 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358)

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4159)

- Федеральный закон от 07.07. 2003 № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28 ст. 2895)

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133)

- Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2222)

- Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009)

- Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,  1995, № 48, ст. 4563)

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52 (часть ), ст. 5270)

- Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588)

- Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648)

- Правила разработки и утверждения сводов правил, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2008 № 858 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 48, ст. 5608)

- Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 11, ст. 1336)

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 8, ст. 920)

- Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 8, ст. 920)

- Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2478)

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744)

- Правила резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 № 703 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 48, ст. 5034)

- Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3916)

- Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2576)

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 (Собрание законодательства Российской Федерации,   2010, № 45, ст. 5853)

- Требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 5, ст. 742)

- Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 5, ст. 742)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 22, ст. 2640)

- О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 48, ст. 5047)

- Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 272 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1656)

- Форма градостроительного плана земельного участка, утв. приказом Минрегиона России от 10.05.2011 № 207 (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2011, регистрационный №  20838)

- Положение о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома, утв. приказом Минрегиона России от 01.06.2007 № 45 (Зарегистрировано в Минюсте России 17.10.2007, регистрационный № 10348)

- Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 (Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2010, регистрационный № 16902)

- Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, утв. приказом Министерства энергетики России от 19.04.2010 № 182 (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2010, регистрационный № 17498)

- Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства, утв. приказом Минрегиона России от 01.04.2008 № 36 (Зарегистрирован Минюстом России 11.04.2008, регистрационный № 11517)

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58 (Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2003, регистрационный № 4282)

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.02.2003 № 8 (Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2003, регистрационный № 4282)

- Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов РФ (РЭГА РФ-94), утв. приказом директора Департамента воздушного транспорта от 19.09.94 № ДВ-98

- Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2009 № 620 (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2010, регистрационный № 16686)

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», утв. МВД России 06.11.2002

- Методика определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утв. приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2009, регистрационный № 14486)

- СанПиН 2.2.2506-09  «Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации  от 27.04.2009  № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2009, регистрационный № 14011)

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.06.2010 № 64 (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2010, регистрационный № 17833)

- СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.11.2009 № 71 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2009, регистрационный № 15884)

- СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.03.2003 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2003, регистрационный № 4303)

- СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2001 № 23 (Зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2001, регистрационный № 2956)

- СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22.06.2000 (Согласно письму Минюста России от 01.11.2000 № 9295-ЮД настоящие правила в государственной регистрации не нуждаются)

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2011, регистрационный № 21720)

- СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.03.2011 № 23 (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2011, регистрационный № 20473)

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163 (Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2011, регистрационный № 19871)

- Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2009, регистрационный № 13577)

- Временные рекомендации (правила) по охране труда при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Минздрава России, утв. заместителем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 11.04.2002

- Типовые требования к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимые для организации карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утв. приказом Минсельхоза России от 23.06.2008 № 271  (Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2008, регистрационный № 12017)

- ВСН АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94)  «Автовокзалы и пассажирские автостанции», утв. Минтрансом России 17.05.94

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.04.2003 (Зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2003, регистрационный № 4500)

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001  (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2001, регистрационный № 3077)

- СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги», утв. постановлением Главного государственного врача Российской Федерации  от 18.05.2010 № 59 (Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2010, регистрационный № 17694)

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013, регистрационный № 28564)

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163 (Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2011, регистрационный № 19871)

- Система стандартов безопасности труда. ОСТ 42-21-16-86 ССБТ «Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности», утверждён и введён в действие приказом Минздрава СССР от 04.11.86 № 1453

- Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утв. постановлением Госстандарта России от 26.12.94 № 359

- Приказ Госстроя России от 31.03.98 № 17-71 «Об утверждении состава экономических и технических показателей строящихся жилых домов, этапов контроля за ходом строительства и реквизитов, подлежащих включению в регистр жилых домов, строящихся на территориях субъектов Российской Федерации, и рекомендаций по его ведению» (Согласно письму Минюста России 30.04.98 № 3025-ПК настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации, т.к. не содержит правовых норм и носит рекомендательный характер)

- Методические указания по разработке укрупнённых сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. приказом Минрегиона России от 16.11.2010 № 497 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2011, регистрационный № 19554)

- Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы  и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями, утв. приказом Министерства культуры Российской  Федерации от 03.12.2012 № 1488 (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013, регистрационный № 28400)

- СН 202-81* «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (ранее действовавшие СН)

- СН 47-67 «Инструкция о порядке составления и утверждения проектов организации строительства и проектов производства работ» (ранее действовавшие СН)

- СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», утв. постановлением Госстроя СССР от 23.12.85 № 253

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», принят постановлением Минстроя России от 30.06.95 № 18-64 (ранее действовавший СНиП)

- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утв. приказом МЧС России от 21.11.2012 № 693

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утв. приказом МЧС России от 25.03.2009  № 182

- СП 14.13330.2011 «СНиП -7-81*. Строительство в сейсмических районах», утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 779

- СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия», утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 787

- СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», утв. приказом Минрегиона России  от 29.12.2011 № 624

- СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений», утв. приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 823

- СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах», утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 622

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения», утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утв. приказом Минрегиона России от 28.12.2010 3 820

- СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания», утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2010  № 782

- СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10.12.2012 № 83/ГС

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные», утв. приказом Минрегиона России от 24.12.2010 № 778

- СП 59.13330.2012  «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 274

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения», утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», утв. приказом Минрегиона России от 05.07.2011 № 320

- СП 133.13330.2012 «Cети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования», утв. приказом Минрегиона России от 05.04.2012  № 159

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования», утв. приказом Минрегиона России от 05.04.2012 № 160

- ГОСТ Р 15.011-96  «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»

- ГОСТ Р 15.201-2000  «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство»

- ГОСТ 21.501-2011  «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»

- ГОСТ Р 21.1001-2009  «Система проектной документации для строительства. Общие положения»

- ГОСТ Р 21.1002-2008  «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации»

- ГОСТ Р 21.1101-2013  «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

- ГОСТ Р 22.1.12-2005   «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования»

- ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84)   «Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения»

- ГОСТ 31427-2010  «Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности»

- ГОСТ 31937  «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»

- ГОСТ Р 54257-2010  «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»

- ГОСТ Р 55201-2012  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»

- ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли»

	 Положения законодательных и нормативных правовых актов приняты с изменениями и дополнениями в редакции по состоянию на 1 марта 2014 года.